附件2：

江苏省食品小作坊现场监督检查表

食品小作坊名称：                                         主要产品：

生产加工地址：                                           检查日期：

| 检查项目 |  | 检查内容 | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.生产资质 |  | 营业执照和登记证明齐全，在有效期范围内；有公示栏，内容齐全、真实、有效，置于显著位置。 | □符合 □不符合 |  |
| 2.场所布局 | 2.1 | 生产加工场所周围应无虫害大量孳生的潜在场所，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等有毒有害及潜在污染源，难以避开时应当有必要的防范措施能有效清除污染源造成的影响。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 2.2 | 生产加工场所与生活区应分隔，生活用品不得混放于生产加工场所；生产加工场所应整洁、卫生、通风，无积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素；加工原辅料与直接入口食品、生食加工区与熟食加工区之间不产生交叉污染；加工场所内不得设置卫生间。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 2.3 | 生产加工场所的面积和空间应当与生产能力相适应，便于设备安置、消毒清洁、物料存储及人员操作。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 2.4 | 顶棚、墙壁、隔断应使用无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁的材料；生产加工场所门窗应当闭合严密、不易变形；地面应平整、防积水、耐腐蚀、易清理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3.设施设备 | 3.1 | 具备防蝇、防鼠、防虫、洗手、消毒、更衣、废弃物存放等设施，且功能正常；需标识的应标识清晰。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 3.2 | 具备符合食品加工及环境卫生要求的供水、排水和排污等设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 3.3 | 具备符合食品加工操作要求的照明、通风和温控等设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 3.4 | 具备与所加工产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 3.5 | 配备与加工食品相适应的容器、工具和设备，配备与添加剂用量匹配的称量器具，设备设施应定期维护、保养和检修。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 3.6 | 直接接触食品的生产设备、工具和容器应采用无毒、无味、耐腐蚀、不易脱落、表面光滑、易于清洁的材料制作。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4.人员管理 | 4.1 | 从事接触直接入口食品加工的从业人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 4.2 | 生产加工人员进入生产区应保持个人卫生，穿戴洁净的工作衣、帽；不应佩戴饰物、手表，不留长指甲、染指甲、喷洒香水；不携带或存放与食品生产无关的个人用品进入生产加工场所；不应在加工区内饮食、吸烟、休息、生活；接触直接入口食品的人员应佩戴口罩。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 4.3 | 从业人员应学习和熟悉食品安全相关法律、法规和标准知识，明确食品安全责任。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 5.原辅料 | 5.1 | 应使用符合食品安全标准的食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品；严禁使用非食品原料生产加工食品，严禁使用过期、失效、变质、不洁、回收及受到其他污染的食品原料生产加工食品。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 5.2 | 食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品应查验实物和许可证明、合格证明、采购凭证等相关材料并留存。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 5.3 | 食品添加剂应指定专人保管，有专柜存放，并标示“食品添加剂”字样；食品添加剂使用应符合《食品添加剂使用标准》、国家卫健委公告等相关规定要求并建立使用台账。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 5.4 | 生产用水水质符合《生活饮用水卫生标准（GB5749）》要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6.标签标识 | 6.1 | 简易包装的，应当参照《预包装食品标签通则》标准在包装上标明食品小作坊的名称、地址、联系方式、登记证编号、产品生产日期、保质期、贮存条件、成分或者配料表等相关信息。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 6.2 | 散装食品，应当在盛放该食品的容器上采用贴标或者挂牌等方式标明食品的名称、生产日期、保质期、贮存条件、成分或者配料表等信息。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7.贮存运输 | 7.1 | 原料、辅料、食品添加剂、包装材料、成品应分开存放；贮存物应离地离墙离顶至少10厘米；根据贮存食品的要求提供适宜的温度和湿度等贮存条件。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 7.2 | 清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物品单独存放，且明确标识。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 7.3 | 运输食品的容器、工具、设备应当安全、无毒，保持清洁；对运输的食品采取保护措施；食品不得与有毒、有害的物品一同运输。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 8.检验 |  | 产品出厂前应至少对其感官指标进行检验并保留检验记录。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 9.记录 |  | 生产加工过程中的记录保存期限不得少于产品保质期满后 6 个月，产品保质期不明确的，保存期限不得少于 2 年。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 其他需要记录的问题： |  |  |  |  |
| 检查结论 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查结果 | □通过 □书面限期整改 □停产 |  |  |  |

食品小作坊负责人（签名）：                            检查人员（签名）：

说明：1.有一项及以上不符合或10项及以上为基本符合的，检查结果为不符合；无不符合、10项以下为基本符合，检查结果为基本符合；无不符合及基本符合，检查结果为符合。

2.检查结果为符合的，结论为通过；基本符合的，结论为书面限期整改；不符合的，结论为食品生产经营者不符合登记条件。

3.肉制品、酒类等重点品种食品小作坊每年检查2次，其他品种食品小作坊每年检查1次。如检查结果为不符合的，整改后经检查符合要求的当年不定期再检查1次。