| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣榆区铝镁粉尘企业摸排表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所属镇 | 企业名称 | 地址 | 主要工艺流程 | 备注 |

| 附件2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣榆区铝镁粉尘专项重点检查事项清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 检查事项 | 问题隐患 | 备注 |
| 1 | 除尘工艺 “应湿尽湿” | 打磨抛光工序能使用湿式打磨的必须使用湿式。打磨抛光除尘系统除采用可靠惰化措施外必须采用湿式除尘方式。 |  |  |
|  |  | 严禁湿式打磨、湿式除尘干式或缺水运行，供水系统必须安装水液位、流速监测报警装置，并与主体设备连锁，确保缺水停机。 |  |  |
| 2 | 互联互通管道“应拆尽拆” | 打磨抛光工位原则上不得通过收集管道相互连通。 |  |  |
|  |  | 推进除尘设备单机化，使用单机除尘和设备本体除尘的，不得再通过管道相互连通。 |  |  |
| 3 | 危险场所和设备“应清尽清” | 严禁铝镁金属粉尘企业违规设置在非框架结构的多层厂房内。 |  |  |
|  |  | 集中除尘器应布置在厂房外部，与厂房之间采用实体墙进行隔离。 |  |  |
| 4 | 涉粉作业人员“应减尽减” | 合理规划生产工艺布局，减少单班作业涉粉人数，通过砌设防火隔墙等措施进行区域隔离，原则上粉尘爆炸危险区域不超过9人。 |  |  |
| 5 | 粉尘 “应扫尽扫” | 保持作业场所和除尘器本体良好通风，防止氢气积聚，及时清理粉尘泥浆。 |  |  |
|  |  | 根据产尘量和作业现场实际确定粉尘清扫制度，确保作业现场、设备内部、除尘管道、除尘器等处不积尘。 |  |  |
| 6 | 监测预警系统“应接尽接” | 单班涉粉作业10人以上的铝镁金属粉尘企业在5月底前全部接入粉尘监测预警系统。 |  |  |