厉政发〔2023〕3号

关于印发《厉庄镇岁末年初安全生产重大隐患

专项整治方案》的通知

各村、各单位：

为认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神和李克强总理等领导同志批示要求，确保岁末年初安全生产形势持续稳定，经研究决定，从即日起组织开展岁末年初安全生产重大隐患专项整治，现将方案印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

厉庄镇人民政府                          2023年1月11日

厉庄镇岁末年初安全生产重大隐患

专项整治方案

根据《区安委会关于印发全区岁末年初安全生产重大隐患专项整治方案的通知》（赣安〔2023〕1号）要求，结合厉庄镇冬季安全生产专项治理行动，制定厉庄镇岁末年初安全生产重大隐患专项整治方案。

一、总体要求

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对河南安阳“11·21”特别重大火灾事故的重要批示精神，认真落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于加强安全生产工作的决策部署，巩固安全生产专项整治三年行动工作成果，落实安全生产各项专项行动部署要求，深刻汲取事故教训，全面排查重大风险隐患，举一反三、标本兼治，以“时时放心不下”的责任感和“事事极端负责”的硬作风，扎实抓好重点行业领域重大隐患专项整治，坚决遏制各类生产安全事故发生，为全区经济社会发展提供有力安全保障。

二、整治重点内容及安排

厉庄镇岁末年初安全生产重大隐患专项整治工作自即日起持续至2023年全国“两会”结束。重点整治内容（17个重点领域94条）包括：

（一）危险化学品（共7条）

责任部门：安监局牵头，各村配合

1.企业是否组织开展全面的岁末年初安全生产自查活动，严格做好防冻、防凝、防火、防爆、防静电、防泄漏等工作，确保储存设施安全稳定运行。

2.安全阀、呼吸阀、阻火器等安全附件是否定期检查，岁末年初易冻结的危化品储罐安全阀、呼吸阀、阻火器等安全附件是否有防凝、防冻措施；安全仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施是否落实到位，仪表是否完好有效；易燃易爆危化品装卸是否设防静电专用接地线。

3.企业是否存在赶工期、抢产量、超负荷生产运行，是否存在“三违”现象，是否擅自在生产现场设置职工休息室、现场办公室。

4.企业是否严格执行变更管理制度，是否做好设备设施、原辅料、工艺过程、操作指标等变更风险辨识，是否及时修订操作规程、开展变更培训。

5.企业是否落实高危作业管控，是否严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）有关要求，是否建立健全特殊作业许可制度，是否严格实施特殊作业风险分析，是否禁止恶劣天气情况下开展动火作业、高处作业、临时用电、起重吊装等特殊作业。

6.企业是否落实试生产安全管控，是否严格执行《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》要求，全面辨识人员、管理、作业、物资准备与应急响应等方面存在的风险并制定管控措施，是否根据企业实际编制试生产方案，是否组织专家对试生产方案进行论证、对试生产条件进行确认、对试生产过程进行技术指导。

7.烟花爆竹零售店是否存在与居民居住场所在同一建筑物内、在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品、在零售场所内设置床铺等问题。

（二）城镇燃气（共7条）

责任部门：执法局牵头，市监局厉庄分局，建设局配合

1.是否对燃气管道、场站设施等进行普查建档，是否对存在安全隐患的管道进行全方位安全评估并提出更新改造方案。

2.是否对餐饮场所、商住混合体、车库、地下和半地下室、群租房等燃气使用安全重点薄弱区域开展燃气使用安全监督检查。

3.是否对大排档、烧烤店等白天歇业、夜间营业场所进行专项排查，堵塞日常监督检查漏洞。

4.餐饮等场所是否安装燃气泄漏报警器，是否存在报警器质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确或不在工作状态等问题，是否将餐饮场所老化橡胶软管全部更换为金属包覆管。

5.是否存在生产和销售不符合安全标准或不符合强制性产品认证要求的燃气具、燃气泄漏报警器、调压器及其连接软管等问题；是否加大城镇燃气居民使用安全宣传力度，经常性提醒居民用户开窗通风、人走关阀。

6.是否规范管理瓶装燃气企业市场秩序，是否持续推进“黑气”专项整治行动。瓶装燃气企业是否严格落实购气实名制和配送服务制，实行用户档案管理，向用户发放供气使用凭证；是否及时将用户信息录入用户服务信息系统。

7.各类餐饮场所是否存在“油”“气”混用混放，违规使用闪点小于60℃的醇基燃料等新型燃料，配套使用的灶具是否符合国家标准。

（三）两客一危一货（共4条）

责任部门：交通执法四中队牵头，安监局、五中队配合

1.“两客一危”及普通货物运输企业是否按要求开展针对岁末年初运输安全的从业人员安全教育培训和应急培训；是否针对岁末年初运输特点按规定强化车辆检测、二级维护保养以及日常检查维护工作。

2.“两客一危”企业是否对车辆动态运行情况进行实时监控；是否对各类不安全驾驶行为进行有效干预，形成闭环管理；是否对驾驶员的报警情况进行分类管理。

3.重点货物装载源头单位是否按规定配备称重和视频监控设施，是否存在未称重或称重不合规的车辆出场情况。

4.是否建立健全并严格执行危险货物装货人充装或者装载查验、记录制度，严格落实“五必查”；是否加强部门联动检查执法，严肃查处“三超一疲劳”、非法营运、超限超载、违反禁令标志等道路交通安全违法行为。

（四）农村道路（共6条）

责任部门：五中队牵头，派出所、建设局、高级中学、初级中学、中心小学、各村配合

1.针对岁末年初雨雾冰雪等极端天气多发的现状，是否健全完善处置预案，研判交通应急工作重点，盯住易发生事故的高风险时段、高风险路段，提前部署、提前预警，提前安排应急物资、协助救援、道路除雪除冰等工作，做到提早应对、快速反应，有效降低事故发生风险。

2.是否深入开展“一盔一带”行动，加强农村地区摩托车、电动自行车骑乘人员不戴安全头盔的现场查处力度，提升整体戴盔率；是否集中整治大中型客车乘客不使用安全带违法行为，着力提升乘客安全带使用率。是否固化协同联动机制，重拳打击酒驾醉驾、飙车炸街、超员、超载超限、非法营运、工程运输车野蛮驾驶等违法行为。

3.是否全面摸排辖区学校学生上下学乘车情况，严禁乘坐超员载客、非法营运车辆、黑校车以及轻型货车、拖拉机、三轮车等非载客车辆，压实学校交通安全教育宣传责任，引导学生家长落实监护责任，动态清零违法行为；是否深化轻型货车“大吨小标”及货车超限超载治理，落实“一超联惩”，对发现的非法改装货车一律责令恢复原状，严格溯源惩处源头企业。

4.是否推进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，持续深化隐患路口路段“三必上”“五必上”交通安全改造。是否深入排查本地安全风险突出的易结冰积雪、团雾多发路段以及临水、急弯陡坡等路段，并在2023年春运前完成隐患整改。

5.是否广泛发动“两站两员”、驻村辅警、网格员以等力量，“登门入户”联合开展道路交通安全警示教育，并以“一早一晚”、务工人员、学生集中返乡、婚丧嫁娶、赶集赶会等为重点时段，“守点巡线”加强路面交通违法的查纠及教育劝导，严防违法超员、违法载人车辆出村上路。

6.是否用足用活各类媒体和公益资源，深入开展“七进”“美丽乡村行”等宣讲活动，针对性加强“一老一小”岁末年初交通安全知识教育。是否持续加大警示提示力度，对突出违法车辆、高危风险企业、安全隐患进行集中曝光，深化道路交通安全宣传教育提升行动。是否指导督促各类学校开展道路交通安全宣传教育，通过小手拉大手，让广大家庭掌握了解岁末年初道路交通安全注意事项，保障学生假期道路交通安全。

（五）自建房（共4条）

责任部门：建设局牵头，执法局、各村配合

1.经营性自建房排查是否做到全覆盖，数据录入是否真实完整，隐患判定是否准确可靠；存在重大安全隐患的经营性自建房是否严格落实管控措施，做到“人不进危房、危房不进人”；是否按照省明确的9种重点自建房，推进城乡所有自建房安全隐患排查。

2.是否加快推进初判存在安全隐患的自建房安全鉴定，并根据鉴定结果“一栋一策”制定整治方案，实施清单管理、动态销号。

3.是否认真开展隐患建筑的评估、鉴定和整治工作，按时保质保量完成既有隐患建筑年度整治目标。

4.是否推进房屋使用安全教育，增强群众房屋安全意识；是否针对大风、冰雹、暴雪等极端天气，做好城市低洼、临河地段自建房房屋安全防范工作。

（六）建筑施工（共7条）

责任部门：建设局牵头，安监局、各村配合

1.是否存在违法转包分包、以包代管、安全投入不到位、安全保障体系不健全、降低施工安全防护等问题；是否按规定配备监理人员、审查专项施工方案、组织安全隐患整改。

2.是否按规定对危大工程安全专项施工方案进行编制、审核、论证并严格按方案实施；超过一定规模的危大工程施工时，施工企业（分公司）负责人是否到场带班检查；是否制定预防高处坠落的安全技术措施，高处作业人员是否正确佩戴和使用安全防护用具，临边、洞口防护是否到位。

3.防滑鞋、防护手套等防滑、防冻产品是否配备合格产品并正确使用。基坑及支护、高边坡、高支模、脚手架、操作平台、塔机攀爬、临边洞口等存在高坠及坍塌风险部位安全防护措施是否到位。

4.施工单位是否盲目抢赶工期、野蛮施工；是否存在安全保障体系不健全，特别是安全管理机构、安全生产责任制度、安全生产岗位清单、管理档案等不健全。

5.是否建立消防安全责任制和治安防火值班制度；工地和集宿区是否存在违规使用大功率照明、取暖、电加热器具，乱拉、乱接用电设施，门窗处设置影响逃生的铁栅栏等问题；施工现场动火作业是否符合相应的操作规程和标准规范要求，安全管理是否到位。

6.对农村自建房安全监管是否落实规划审批、新建和维修施工等全过程监管，是否落实从业人员安全教育培训，配齐配全安全帽、安全绳等防护措施，是否加强危险作业管理，严格技术交底。

7.对新进工人的三级安全教育是否到位，施工安全技术交底是否到位，根据工种安排对工人进行专项安全技能培训和事故案例教育是否到位。

（七）消防（共6条）

责任部门：安监局牵头，派出所、卫生院、养老院、高级中学、初级中学、中心小学、民宗办、各村配合

1.宾馆饭店、公共娱乐场所、文博单位、宗教活动场所、学校及校外培训机构、医疗场所、养老院、地下人员密集场所、劳动密集型企业等人员密集场所是否违规锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口或疏散通道，楼道、楼梯间是否堆放易燃、可燃物品，外墙门窗是否设置影响逃生、自然排烟和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物；消防车通道是否施划消防车通道标线、标志并设置警示牌，消防车通道、灭火救援场地是否被占用、堵塞。

2.商场、市场等商业场所调整为餐饮、娱乐、儿童活动场所、仓库等功能后，是否造成疏散宽度不足或防火分区超面积、火灾荷载增大、消防设施不配套等问题；餐饮场所厨房是否按规定进行防火分隔，排油烟罩及烹饪部位是否按规定设置自动灭火装置，是否经常清洗烟道，烟道周边是否堆放可燃物；是否违规设置夹层、中间仓库，是否违规占用中庭、走道或室内步行街，是否存在“三合一”现象；是否使用易燃可燃夹芯彩钢板在屋面、地下室等区域搭建临时用房或分隔功能分区，仿真“绿植”“树木”等装饰装修是否大量使用易燃可燃装饰材料。营业期间是否违规进行电焊、气焊、切割等明火作业；电动自行车或其蓄电池是否违规停放或充电。

3.室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、防火卷帘等消防设施、器材以及消防安全标志是否保持完好有效，是否存在影响火灾探测器、洒水喷头、排烟口、消火栓等消防设施正常使用的障碍物，是否存在影响消防水池、消防电源持续可靠供水、供电的缺陷。

4.是否根据业态、危险源等制定针对性应急预案并定期组织演练，“剧本杀”“密室逃脱”等剧本娱乐经营场所是否落实有关消防安全要求，九小场所专兼职消防安全员是否配备到位，是否组织过全员消防安全教育和培训，员工是否做到“一懂三会”（懂得所在场所火灾危险性，会报警、会逃生、会扑救初起火灾）。

5.消防安全重点单位是否按照标准建立微型消防站；是否对场所进行现场拉动测试，微型消防站队员是否能及时到场并了解初起火灾处置流程及方法。

6.群租房等人员密集居住场所是否存在违法违规改造行为，是否使用易燃可燃夹芯材料彩钢板进行违规分割，影响人员疏散、逃生和消防救援。

（八）非煤矿山（共6条）

责任部门：安监局牵头，金利石材、惠达矿业配合

1.是否超强度、超能力、超定员组织生产，是否隐瞒作业头面组织生产，是否存在重大安全隐患组织生产。

2.是否严格按规程要求储存、运输、使用炸药；是否认真落实动火作业安全审批制度和安全措施；大规模检修、安装拆除、防冲解危、探放水、边坡修护等作业是否制定专项安全技术措施。

3.露天矿山是否开展边坡和道路防滑管理专项检查；是否严格按要求进行复工复产验收。

4.矿山预警系统是否有专人管理；监测数据是否准确上传。

5.主要负责人、安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗。

6.是否定期更新完善安全生产问题隐患和制度措施“两个清单”。

（九）中小型工业企业（共13条）

责任部门：安监局牵头，各村配合

1.仓库内是否使用明火，所有电线是否穿管固定敷设；可燃材料仓库内是否设置配电箱及开关；电动的叉车、平板车、自行车等充电场所是否设置在厂房（仓库）内。

2.厂房、仓库内是否设置安全疏散通道和安全出口，是否有醒目的指示标识，消防通道、安全疏散通道和安全出口是否保持畅通；厂房、仓库周边是否占用防火间距堆放物品。

3.生产安全事故应急预案是否包含火灾现场处置方案，是否组织员工开展防火等安全技能培训，是否开展应急逃生演练。

4.是否向具备危化品生产经营资质的单位采购危化品，是否取得安全技术说明书和化学品安全标签，是否建立危化品购买、出入库、使用、销毁登记制度并严格实施。

5.是否规范存放危化品，是否存在超量、超范围储存以及禁忌物质混放混存等问题；作业现场当天未使用完的危化品是否及时妥善处置，是否随意放置在生产现场。

6.吊装作业、高处作业、有限空间作业、大型检维修以及涉及危险物品的场所动火和临时用电等危险作业，是否严格执行有关危险作业管理制度。

7.“厂中厂”出租方是否对承租方的安全生产条件进行严格把关，是否将厂房、场所和设备出租给装备落后、风险较高、管理混乱等不具备安全生产条件的企业和个人；是否充分了解承租方的生产工艺、原料产品、设备设施，是否为其提供符合相关安全标准规范要求的条件。

8.出租方和承租方是否签订安全生产协议，明确各方安全责任；出租方是否提供符合安全要求的厂房附属设施设备，是否明确出租区域和公共区域的安全管理职责，是否对安全协议落实情况开展经常性检查；同一生产区域涉及两家以上承租方的，出租方是否明确各承租方的职责，是否将可能危及其他承租方的生产作业行为设置在同一厂房（车间）内；承租方是否严格履行安全生产协议，是否存在违章搭建、违规分割、乱堆乱放、私自改变生产工艺等行为。

9.是否建立全员安全生产责任制，是否明确企业、车间、班组各层级管理人员的岗位安全生产职责，是否明确专兼职安全员，是否定期开展风险管控措施落实情况检查。

10.改变仓库用途、转为生产厂房使用时，是否对其建筑荷载、防火间隔等条件进行重新确认，确保符合相应的标准规范要求。

11.所有电线是否穿管固定敷设；电气线路是否规范连接和安装断路器等保护装置，电气设备是否按规定接地。

12.安全设备是否进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；机械设备防护罩等安全设备设施是否正确安装和使用。

13.是否开展工业企业风险报告，建立安全风险辨识管控制度和风险档案。

（十）粉尘涉爆企业（共4条）

责任部门：安监局牵头，凯兴莱实业公司，德盛生物科技公司，利润来纺织品加工厂配合

1.是否保持粉尘作业场所通风，是否严格落实涉爆粉尘清扫制度，企业每日是否向应急管理部门报告粉尘清扫情况并拍照备查，确保作业现场、生产设备内部、除尘管道、除尘器内部无积尘。

2.是否加强粉尘作业现场人员管理，优化工艺流程，减少和控制粉尘涉爆区域的作业人数。

3.是否加强泄爆片、隔爆阀、惰化装置、火花探测、水喷淋等安全设施的日常维护保养并记录，确保设施可靠有效。

4.前期对照“粉6条”所列重点事项排查发现的重大隐患，是否全部整改到位。

（十一）涉及有限空间作业企业（共3条）

责任部门：安监局牵头，各村配合

1.是否按照规定制定有限空间作业方案，作业前是否办理有限空间作业证；是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。

2.进入有限空间作业是否有专人监护，作业现场安全管理员是否针对现场实际情况制定相应的安全措施，对有限空间内的气体进行检测评估。

3.是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；是否对承包单位的有限空间作业实施统一协调、管理。

（十二）特种设备（共8条）

责任部门：市监局厉庄分局牵头，各村配合

1.企业是否针对岁末年初天气特征和特种设备使用特点组织开展隐患自查自纠，防范严寒、雨雪、冰冻等各种不良天气以及节日客流对特种设备安全使用带来的不利影响，采取相应的措施保证特种设备安全运行。

2.涉危化品企业的压力容器和压力管道是否存在未经检验合格或者超期未检验使用，安全阀是否失效、损坏或者配置不当，作业人员是否未持证或者违章作业。

3.餐饮单位使用液化石油气瓶是否存在非法改装、翻新、报废气瓶以及无条码气瓶。

4.公众聚集场所和住宅小区电梯是否存在未按照安全技术规范要求开展日常维护保养，轿厢紧急报警装置失效，未张贴96333电梯应急救援标识，未严格落实应急值班制度。

5.小锅炉等季节性使用的特种设备是否存在未经定期检验合格或者超期未检验使用，未按期开展内部检验，作业人员未持证或者违章作业。

6.桥式、门式起重机尤其是露天运行的，是否存在未加装限位装置和防脱钩装置，限位装置和防脱钩装置失效、损坏或者配置不当，作业人员未持证或者违章作业。

7.交通枢纽、商场、公园景区以及大型活动举办地等公众密集场所使用的特种设备是否按照安全技术规范要求开展运行前检查和日常维护保养。

8.工厂厂区内使用的叉车是否存在未注册登记挂牌、未检验合格、司机未取得相应特种设备作业人员证，是否按照安全技术规范要求开展运行前检查和日常维护保养，司机保险带是否存在失效和损坏。

（十三）文化和旅游（共4条）

责任部门：文化站牵头，派出所、安监局、各村配合

1.文旅企业场所涉及的84消毒液、酒精溶液和干冰等危险化学品是否严格按照要求储存，是否落实重点岗位责任人制度，严格落实使用安全防控措施。

2.旅行社是否存在违法违规租用未取得相应客运经营许可的经营者车辆、未持有效道路运输证的车辆、未安装卫星定位装置的车辆、未投保承运人责任险的车辆、未签订包车合同的车辆。

3.对作为文旅设施的经营性自建房排查是否做到全覆盖；“剧本杀”“密室逃脱”等剧本娱乐经营场所是否落实有关消防安全要求，场景装修布置是否使用大量可燃物、易燃物，场所内是否有两个以上逃生出口并有明显标识。

4.岁末年初大型文旅活动应急措施是否到位，是否经公安机关核发举办许可，是否履行消防安全检查手续，现场疏散通道、安全出口、消防车通道、应急广播、应急照明、疏散标志、消防设施器材配置是否到位。

（十四）水利工程（共2条）

责任部门：水利站牵头，各村配合

1.有防洪要求的工程是否按照设计和规范设置监测、观测设施并开展监测观测；闸门、启闭机等是否存在变形、锈蚀、磨损严重、无法运行等问题；启闭机自动控制系统是否正常运行，水闸是否存在主体结构不均匀沉降、垂直位移、水平位移超限等可能导致整体失稳的情况；堤防工程是否出现严重渗流异常或危及堤防稳定的现象。

2.安全鉴定为三类、四类的水闸、泵站以及安全鉴定为三类的水库大坝、堤防，是否采取有效安全管控措施。

（十五）电力（共3条）

责任部门：供电所牵头，各村配合

1.是否存在电力建设施工企业无资质或超资质承揽工程及违法分包、转包工程，是否存在盲目赶工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等行为；施工现场是否规范临时用电、脚手架搭拆和使用，通道临边安全措施是否布置到位，是否严格审核执行深基坑、高支模、起重吊装等危险性较大的分部分项工程施工方案；是否组织施工项目分包人员培训考核，是否做到作业前安全技术交底到位和特种作业人员持证上岗。

2.电力企业安全生产组织体系是否完善，是否落实安全生产各项规章制度；现场作业人员安全意识是否到位，是否严格管控设备检修作业、带电作业、动火作业、燃料装卸、灰渣处理等重要环节和重点领域的风险；是否落实触电、高处坠落、物体打击等人身事故和火灾、爆燃等设备事故防范措施。

3.电力企业是否全面梳理电网运行安全风险，落实安全风险管控措施；是否严格管理涉网安全，贯彻执行国家、行业相关标准、规范要求；是否严格管理电力设备安装、调试、运行、维护等环节安全。

（十六）农业机械（共2条）

责任部门：农业农村局牵头，各村配合

1.农机合作社是否组织开展全面的岁末年初安全生产自查活动，严格做好农机具防冻、防火等工作，做好秋粮仓储工作及粮食烘干设施用气用油用电安全工作。

2.农机服务组织是否开展农机安全生产重大事故隐患风险研判，是否针对农业农村部办公厅印发的农机安全生产重大事故隐患判定标准（试行）的六种情形开展自查活动，严格做好所属人员安全教育工作，杜绝酒后操作农业机械、违法载人、私自拼装改装、超速超载等违法行为。

（十七）森林防灭火（8条）

责任部门：自然资源所牵头，派出所、安监局、供电公司、广电站、西陡岭村、岭南村配合

1.是否在进山入林处建点设卡，做到逢车必检查、逢人必告知，确保火种不上山、火源不入林。是否推行扫“防火码”入林制度。是否在重点时段增设临时卡口，无法增设地点增加巡护频次。是否加大对重点地区祭扫、农事、施工、旅游等野外用火管控力度。是否对重点人群登记造册并制定防范监护措施。

2.是否对森林分布区输配电设施、防火道、消防水池等开展检查，定期对重点地区可燃物进行常态化清理。是否对检查出的火险隐患按照明确整改责任人、整改措施、整改时间和建账销账的方式进行整改。

3.是否完善监测预警设施，提高火情监测覆盖率、准确率。是否加强地面常态化巡查，重点时段增加巡查人员，加密巡查频次。是否组织开展会商研判，及时下发应对提示，必要时采取短信、应急大喇叭等方式进行预警。是否建立预警“叫应”机制，提升快速响应效能。

4.是否采取悬挂宣传横幅或宣传牌、增设警示标志、张贴防火标语、流动宣传车、智能感应喇叭等方式广泛开展宣传，加大野外违规用火反面典型案例教育震慑力度，提高全民防火意识和自救互救技能。

5.是否持续推进隔离带、防火道、应急通信等基础设施建设，重要区域、重要目标和重点设施周边构建林火阻隔系统，重点国有林场等配备微型消防站，建设完善引水上山工程、蓄水池或储水罐等设施。

6.是否推进森林分布区输配电设施火灾隐患专项排查治理、森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，加大“四不两直”督查暗访力度，制定问题清单，点对点下发整改意见函，实行跟踪督办，确保闭环整改。

7.是否严格执行重点时段24小时带班值班和卫星监测热点核查反馈制度。是否加强应急救援力量建设，确保拉得出、打得响。是否储备并及时更新、补足消防水泵、水带等灭火物资和装备，确保调得出、用得上。

8.重点时段、重点地区是否实施指挥、力量、装备靠前驻防，做到早发现、早报告、早处置，坚持“打早打小打了”，严格执行国家森防办“十个必须”、“十个严禁”和“三先四不打”等要求，确保扑火安全。

三、保障措施

（一）坚持以上率下，强化认识。各村、各责任单位要时刻保持对安全生产形势的清醒认识，紧扣岁末年初安全生产特点，深刻汲取江西省南昌市“1·8”交通事故等典型事故教训，深入抓好道路交通、危化品、城镇燃气等重点行业领域重大隐患专项整治。坚持一把手亲自抓，结合春节、两会等重要时段安全防范，开展领导带队督查，将整治压力传导至各责任单位、村和企业一线。

（二）坚持真查真改，动真碰硬。各单位要针对本辖区检查情况，坚持完善问题、措施、销号清单。要强化排查，17个重点领域重点推进，其他行业领域同步开展，确保排查无死角。要强化整改，对监管行业和辖区的问题隐患不避讳、不遮掩，实实在在开展整改，对符合法律法规规定的重大隐患标准的问题隐患坚决挂牌督办，督促整改责任单位落实整改措施，严格开展整改复查，闭环管理。

（三）坚持统筹推进，确保实效。各村、各单位要统筹推进冬季专项治理和岁末年初重大隐患专项整治行动，按照要求一并报送汇总表、三个清单及推进情况。

（联系人：刘宏宪；联系电话：13851392060；邮箱：lzzajs2011@126.com）。